ООО "КОСМОС"

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГП 19/2018 ПЗ

г.Торжок, 2018 г.

Содержание внесения изменений в

Генеральный план «Городской округ город Торжок Тверской области»

Введение...................................................................................................................................

Текстовая часть.

1. Внесение изменений в генеральный план «Городской округ город Торжок Тверской области»…………………….....................................................................................

Графическая часть.

2. Внесение изменений в карты графической части генерального плана«Городской округ город Торжок Тверской области»:

- Карта зон с особыми условиями использования территории;

- Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Введение.

В соответствии с реализацией региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017 - 2021 годы, утвержденнойпостановлением губернатора Тверской области от 04.05.2017г №63-пг и обращением АО «Газпром газораспределение Тверь» в границах городского округа город Торжок Тверской области и Борисцевское сельское поселения Торжокского района Тверской области планируется размещение объекта «Газопровод среднего давления по ул.Старицкаяг.Торжок- д.СеменовскоеТоржокского района Тверской области.Согласно ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ с 1 января 2016 года  основанием для выдачи разрешения на строительство линейных объектов является проект планировки территории, основанный на утвержденном генеральном плане имеющем в своем составе испрашиваемые коммуникации.

Внесение изменение в генеральный план «Городской округ город Торжок Тверской области» подготовлен на основании постановления администрации г.Торжок №8 от 12.01.2018 г « О подготовке проекта внесения в генеральный план «Городской округ город Торжок Тверской области», а так же выполнения технологического присоединения согласно постановлению правительства РФ  № 1314 для нужд и развития завода «Талион-Терра».

Внесения изменений предполагает прохождение газопровода среднего давления в Южной части  населенного пункта г.Торжок по ул.Старицкая, ориентировочной протяженностью 0.5 км.Материал, диаметр, глубину заложения трубы и другие основные характеристики газопровода среднего давления определяется при создании проекта.

Данными изменениями предусматривается внести корректировку в текстовую и графическую части генерального плана «Городской округ город Торжок Тверской области», утвержденных решением администрации №8 от 12.01.2018 года, в следующие документы:

Текстовая часть:

- Генерального плана «Городской округ город Торжок Тверской области».

Графическая часть:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения;

- Карта зон с особыми условиями использования территории.

- Внесение изменений в текстовую часть генерального плана «Городской округ город Торжок Тверской области».

- Раздел IV этапы реализации генерального плана , ст.27Расчетный срок  дополнить пунктом 27.1.21.Стрительство газопровода среднего давления по ул.Старицкаяг.Торжокориентировочной протяженностью 0.5 км.

- Добавить статью 30.Охранные зоны инженерной инфраструктуры - газопроводы среднего давления, и изложить ее в следующей редакции:

Охранная зона объектов системы газоснабжении - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения (ст.2 Федерального закона от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации".
В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878, охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или железобетонные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода (колодцев, коверов, конденсатосборников, устройств электрохимической защиты и др.). На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы).

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов - производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопровода - для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее 2 метров в каждую сторону от оси газопровода.

- В таблицу статьи 29. Основные технико-экономические показатели Генерального плана городского округа город Торжок Тверской области добавить пункт 5 Инженерная инфраструктура.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.2010г. | Первая очередь строительства на 01.2015г. | Расчетный срок на 01.2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Газопроводы среднего давления | км | 57.09 | 57.09 | 57.59 |

2. Внесение изменений в графическую часть генерального плана «Городской округ город Торжок Тверской области»

На картепланируемого размещения объектов местного значения графической части генерального плана «Городской округ город Торжок Тверской области» отобразить проектируемый газопровод в Южной части  населенного пункта г.Торжок по ул.Старицкая, ориентировочной протяженностью 0.5 км. с отображением условного знака в условных обозначениях карты планируемого размещения объектов местного.

На картезон с особыми условиями использования территории графической части генерального плана «Городской округ город Торжок Тверской области» отобразить проектируемый газопровод и 4-х метровую проектируемую охранную зону в Южной части  населенного пункта г.Торжок по ул.Старицкая, ориентировочной протяженностью 0.5 км. с отображением условных знаков в условных обозначениях карты зон с особыми условиями использования территории.